Насос Purity PT 65 - 400/75

Технические характеристики и эксплуатационные ограничения

| Модель насоса | PT 65 - 400/75 |
| --- | --- |
| Подача, м3/ч | 36 – 90 |
| Напор, м.в.с | 38 – 21 |
| Мощность двигателя, кВт (2900 об/мин, 50Гц) | 7.5 |
| Входной – Выходной фланец, DN мм | 65 х 65 |
| Напряжение, В | 400/690 |
| Диапазон допустимой температуры перекачиваемой жидкости | -10°C …+120°C |
| Диапазон допустимой температуры окружающей среды | 0°С … +50°С |
| Класс энергосбережения | IE3 |
| Максимальное рабочее давление , бар | 16 |
| Степень защиты, IP | 55 |
| Насос предназначен для перекачивания чистых невзрывоопасных жидкостей, без механических и волокнистых включений, не агрессивных к конструкционным материалам насоса, по своим физическим и химическим свойствам близким к воде. |  |

Конструкционные материалы насоса

| Модель насоса | PT 65 - 400/75 |
| --- | --- |
| Корпуса насоса | Чугун |
| Рабочее колесо | Чугун |
| Механическое уплотнение | SiC/Carbon/SS304 (карбид кремния, углеграфит, нерж. сталь 304) |
| Вал | Нерж. сталь 304 |
| Уплотнительные кольца | Каучук |

Рабочие параметры серии PT 65 при n = 2900 об/мин

_________________________________________________________________________________________________

Пояснение к графикам: Напор (м) – напор в метрах водяного столба, Подача (м³/ч) – подача в метрах³ в час, Измерения проводились для чистой воды, температурой 20°С и вязкостью 1 мм²/c

Установочные размеры серии PT 65